邀标通知书

我单位拟就扶沟县人民医院会议室音响设备项目进行招标，欢迎符合招标要求、有履约能力的单位按本邀标通知书的有关要求前来投标。

- 招标内容：

- 1、项目名称：扶沟县人民医院会议室音响设备项目

- 2、预算金额：80804.00 元

二、投标须知：

1、投标单位应认真确认本邀标文件所有条款，提交有效证书、证件，不符合文件要求的标书将被取消投标资格。

2、现场踏勘时间：自行踏勘。

3、现场踏勘地点：扶沟县人民医院院内

4、投标单位资格：（1）中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的企业法人营业执照，具备相关经营范围。（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125号)的

规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；    【查询渠道：“信用中国”网站(网站(www.creditchina.gov.cn) )、中国政府采购网(购网 (www.ccgp.gov.cn) 】，响应文件中提供查询截图。

5、工期: 10日历天。

6、质量要求：合格

三、标书要求：

（一）投标单位应提供：

1、资格证明文件：

（1）企业法人营业执照1份。（复印件加盖公章）

（2）企业相关资质证明。（复印件加盖公章）

（3）如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

2、报价文件：

（1）报价：经勘查项目现场并研究招标要求、合同条款、及其他有关文件后做出报价，并现场进行二次报价。

（2）投标单位应将打印并盖章的投标文件提供1正2副，密封后加盖公章，于 2023 年3 月 16 日17时前将投标文件送至我单位招标办公室。

四、技术要求及验收标准：

按照国家有关规定标准及招标单位要求和投标单位承诺执行，并保证按招标人的要求安装。

五、招标原则：

1、公开、公平、公正的原则。

2、综合评比原则：报价和企业信誉执行合同的能力。

六、联系方式

招标单位：扶沟县人民医院

联系人：张主任

联系电话：13653944673

附件：

| 1 | 真分集一 拖 二无线 话筒 |  |  | 采用真分级接收技术，空阔最大使用距离 300米。 300组频点红外线对频，手咪通用，抗干扰 能力强 。 发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪 烁至1.8V自动关机。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少 回输啸叫。 发射器分两级功率调节，低功率50米、高 功率300米。 适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等。 产品参数： 频率范围：520-930MHz 调频方式：宽带FM 可调范围：60MHz 信道范围：300 信道间隔：200KHz 频率稳定度： ±0.005%以内 动态范围：>105Db 最大频偏： ±45KHz 音频响应：40Hz-18KHz (±3dB) 综合S/N比:>115dB 综合失真：<0.2% 工作温度：-25°--+40° 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 输入功率：5W 中频频率：第一中频：110MHz,第二中频 10.7MHz 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12dB(80dBS/N) 灵敏度调节范围：10-32dB 杂散抑制：>95dB 最大输出电平：-10dBV 发射器指标： 天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天 线，内置天线 输出功率：20mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA电池 | 2 | 套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一拖四无 线 会议话 筒 |  |  | 接收机技术参数 工作频率：500-700MHz 通道：4*100通道可调频 红外对频，频率同频技术 显示屏显示发射器电池电量 S/N信噪比：>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 远距离线路设计,使用距离可达50-80米 发射器技术参数 频道:200频道 频带宽度:70MHz 频道间隔:350KHz | 2 | 套 |  |  |

|  |  |  |  | 频率稳定度: ±0.005% 使用电池:2节AA电池/5号电池 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 数字反馈 抑 制器 |  |  | 会议系统中防啸叫的完美解决方案； * 2吋TFT彩屏，中英文可选； * 反馈加移频设计方案，移频4档可选；配 合波器，防啸叫效果出众 * 每通道设12个陷波器,12个PEQ，分辨精 度1Hz,工作频率20-20KHZ， * 24bit高性能A/D及D/Al转换， 自动扫描 啸叫点并抑制； * 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声 干扰； * 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展 人声动态； * 响应时间快中慢3速可定，陷波器Q值两 档自动选取，更具人性化； * 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插 即用，方便快捷。 技术参数： 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入， 电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBμ 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出， 电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dB μ 频率响应：20Hz-20KHz， ±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz- 10KHz，<0.01％； 10KHz-20KHz，<0.025 ％ 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 体积：宽490*深190*高45(mm) 重量：2.25KG | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 专业调音台 |  |  | ■单声道输入通道采用高中低3段均衡调节 ，立体声输入通道采用高精准4段均衡调节 ，中频采用宽频段扫频控制 ■两路辅助输出，所有辅助输入控制均可 以进行选择推子前推子后信号切换 ■输入每路带低切、话筒/信号切换、两主 输出、两编组、 监听PFL等开关控制 ■内置专业24-bitDSP数字效果器，采用 2*12LCD屏显示 ■带高品质USB声卡，能连接电脑进行数字 音乐播放和录音；可通过产品自带蓝牙播 放模块，能连接手机、PC等带蓝牙发送的 设备进行音乐无线播放 ■输出通道：一组立体声主输出，两组编 组输出，两组辅助输出，一组立体声监听 输出，一组CD/TAPE输出 ■SMT表面贴片工艺，外置电源，使得设备 本身噪音小、串音小、交流声小 主要技术参数： ■频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) ■左右通道串音：-66dB@20KHz ■信噪比： ≥90dB@1KHz 0dB ■主输出通道最大平衡输出：24dB(± 1.5dB) ■耳机输出：12dB/0.25W@32Ω 18d@10K Ω 20Hz-20KHz ■通道间增益差：≤2dB ■失真度：≤0.002%@0dB 1KHz ■单声道通道均衡高频频点：14KHz；中频 | 1 | 台 |  |  |

6

|  |  |  |  | 扫频范围：200Hz-8KHz；低频频点：80Hz ■立体声通道均衡高频：20KHz；中高频： 3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz ■中心频点频偏：＜8%；最大增益范围： ±15dB ■效果器：21种DSP效果可调 ■产品尺寸 (宽x深x高) ： 416mmx419mmx80mm ■净重：7KG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安装调试+ 辅材 |  |  | 安装调试+辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 6 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声功放 |  |  | 技术参数：MX-450型号-2通道功率放大器 ；输出功率：8Ω/800W×2、4Ω/1800W×2 ；桥接功率：8Ω/2400W×2；频率响应 (+0/-0.5dB)：20Hz~20KHz；总谐波失真 ：＜0.05%；信噪比： ≥110dB；阻尼系数 ：＞200；分离度：＞70dB；转换速度： 30V/Us；输入阻抗：20KΩ平衡；保护系统 ：短路、断路、直流电压、过热、射频保 护；供电要求：200~240V/50~60Hz。 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 调音台 |  |  | 输入电压：AC220V/50Hz • 额定功率：25W • 频率响应：20Hz~20KHz • 重量：4.41KG • 规格 (长*宽*高) mm：400*400*45 • 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 • 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插 座。SUB 双声道6.35插座 • 单声道输入配备高品质话筒放大器。 • 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择 ，录音输出，2编组输出，2路辅助输出， 数码混响,USB录音放音 • 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 • 音质优美。 • 外置式低噪声电源设计。 • 备有录音输入输出功能 • 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%) • 剩余噪声：-75dB • 信噪比：71dB • 等效噪声源输入电动势-12dBm • 耳机输出功率： 40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω) • 均衡： 低频：80Hz±15dB 中频2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB • 增益控制：单声道：-55dB~0 dB。立体 声：-10dB~0dB • 频率响应：20Hz~20KHz (+1dB,-3dB) • 总谐波失真+噪声：≤0.05% (1KHz， 0.775V) • 开关、指示：船型开关、面板电源指示 灯，监听电平指示 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 会议话筒 |  |  | 技术参数： 接收机 ◆ 载波频率：550-980MHz(可调) ◆ 电源适配器使用电压：AC110V-230V | 2 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 50Hz/60Hz (请按机壳和电源适配器标注使 用) ◆ 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA ◆ 消耗功率：13W ◆ S/N信噪比： ≥95dB ◆ T.H.D失真：＜0.5% ◆ 频率响应：60Hz -16KHz 发射机 ◆ 载波频率：550-980MHz (可调) ◆ 发射功率：10dBm ◆ 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪 输入 (内供电) LINE IN音频线路输入 ◆ 调制方式：FM ◆ 最大调制度： ±45KHz ◆ 高次谐波：低于主波基准60dB以上 ◆ 使用电池电压：3V (2节AA1.5V碱性电 池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池) ◆ 连续使用时间：8小时 |  |  |  |  |
| 4 | 话筒 |  |  | 系统参数： ◆ 工作频率：740-789.75MHz ◆ 调制方式：宽带FM ◆ 信道数目：200 ◆ 信道间隔：250KHz ◆ 频率稳定度： ±0.005% ◆ 动态范围：100dB ◆ 最大偏移： ±45KHz ◆ 音频频率响应：20Hz-20KHz (±3dB) ◆ 综合信噪比：＞105dB ◆ 综合失真：≤0.5% ◆ 工作距离：80m (在理想环境的情况下 ) ◆ 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机指标： ◆ 接收机方式：二次变频超外差 ◆ 中 频：110MHz、10.7MHz ◆ 天线接入：BNC /50Ω ◆ 灵敏度：12dBuV(80dB S/N) ◆ 灵敏度调节范围：12-32dBuV ◆ 杂散抑制： ≥75dB ◆ 最大出电平：+10Dbv 发射机指标： ◆ 天 线：内置式 ◆ 输出功率：＜10mW ◆ 杂散抑：-60dB ◆ 供 电：2节5号1.5V碱性电池 ◆ 电池寿命：正常功率发射时大约10小时 (低功率发射时大约12小时) | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 反馈处理器 |  |  | ◆ 输出电压：输出幻象48V ◆ 输入电压：AC220V/50Hz ◆ 输出电流：6.5mA ◆ 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒 ◆ 话筒连接方式：6路卡龙母插座 ◆ 重量：2.60KG ◆ 规格 (长*宽*高) mm ：1U机箱 420*205*44 ◆ 外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路 莲花单声道，效果单声道 ◆ 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道 ，效果单声道 ◆ 功能：1路外接输入移频手动切换，6路 话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择 ◆ 功 率：15W ◆ 开关/指示：船型开关，面板电源指示 灯，移频切换指示 ◆ 出厂配置：成品、音频线、说明书、合 格证、保修卡 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 音箱线 |  |  | 无氧铜线材 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 信号线+辅材 |  |  | 无氧铜线材 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 安装调试 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |